	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA AURIS (ПЕРЕДН., ПРАВ.)
NLL4816002
	
	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA AURIS (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)
NLL4816001

	[image: image1.wmf]
	(Рис.1) 
  Демонтировать

пластиковые пистоны (2,3,4,7).
Выкрутить штатные саморезы (5,6).
(Рис.2)
 Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колёсной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, оставляя язычки в местах установки пистонов на кромке. Заднюю часть вывести на кромку под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистоном (7), саморезами (5,6) а так же пластиковыми пистонами (2,3,4) и саморезом (8) из комплекта поставки.
	
	
	[image: image2.wmf]
	(Рис.1) 
  Демонтировать

пластиковые пистоны (2,3,4,7).
Выкрутить штатные саморезы (5,6).
(Рис.2)
 Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колёсной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, оставляя язычки в местах установки пистонов на кромке. Заднюю часть вывести на кромку под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистоном (7), саморезами (5,6) а так же пластиковыми пистонами (2,3,4) и саморезом (8) из комплекта поставки.

	[image: image3.wmf]
	
	
	
	[image: image4.wmf]
	

	Поставляется в комплекте:

Крепёж: (2,3) – пластиковый пистон 6мм. TL 005.

               (4) – пластиковый пистон 6х13 мм. TL 004.

               (8) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL 011.
	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепёж: (2,3) – пластиковый пистон 6мм. TL 005.

               (4) – пластиковый пистон 6х13 мм. TL 004.

               (8) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL 011.

	
	
	
	

	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA AURIS (ЗАДН., ЛЕВ.)
NLL4816003
	
	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA AURIS (ЗАДН., ПРАВ.)
NLL4816004

	[image: image5.wmf]
	  (Рис.1) Выкрутить пластиковые гайки (1,2), демонтировать пластиковый пистон (3).
  (Рис.2) Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка за кромку колесной арки.

  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайками М6 с шайбами (1,2) и пластиковым пистоном (3) из комплекта поставки.
	
	
	[image: image6.wmf]
	Рис.1) Выкрутить пластиковые гайки (1,2), демонтировать пластиковый пистон (3).
  (Рис.2) Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка за кромку колесной арки.

  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайками М6 с шайбами (1,2) и пластиковым пистоном (3) из комплекта поставки.

	[image: image7.wmf]
	
	
	
	[image: image8.wmf]
	

	Поставляется в комплекте:

Крепеж (1,2) – гайка М6 TL 018. с шайбой TL 012.

              (3) – пластиковый пистон 6 мм. TL 005.
	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепеж (1,2) – гайка М6 TL 018. с шайбой TL 012.

                                 (3) – пластиковый пистон 6 мм. TL 005.


