	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA CAMRY (ПЕРЕДН., ПРАВ.)

NLL4814002
	
	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA CAMRY (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)
NLL4814001

	[image: image1.wmf]
	(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (5,6).

Демонтировать

пластиковые пистоны (1,2,3,4). Демонтировать кронштейн крепления провода АБС (7).
(Рис.2)

  Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка под борт крыла. Заднюю часть заправить под брызговик, а переднюю на кромку бампера.
  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), пластиковым пистоном (1), кронштейном АБС (7).

  Пластиковыми пистонами (2,3,4) и саморезом (8) из комплекта поставки.
	
	
	[image: image2.wmf]
	(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (5,6).

Демонтировать

пластиковые пистоны (1,2,3,4). Демонтировать кронштейн крепления провода АБС (7).
(Рис.2)

  Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка под борт крыла. Заднюю часть заправить под брызговик, а переднюю на кромку бампера.
  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), пластиковым пистоном (1), кронштейном АБС (7).

  Пластиковыми пистонами (2,3,4) и саморезом (8) из комплекта поставки.

	[image: image3.wmf]
	
	
	
	[image: image4.wmf]
	

	Поставляется в комплекте:
Крепеж: (2,3) – пластиковый пистон Ф 6 мм. TL001.
(4) – пластиковый пистон Ф 8мм. TL003.
(8) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
	
	
	Поставляется в комплекте:
Крепеж: (2,3) – пластиковый пистон Ф 6 мм. TL001.
(4) – пластиковый пистон Ф 8мм. TL003.
(8) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA CAMRY (ЗАДН., ЛЕВ.)

NLL4814003
	
	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA CAMRY (ЗАДН., ПРАВ.)

NLL4814004

	[image: image5.wmf]
	(Рис.1)

  Выкрутить штатные саморезы (1,2), пластиковую гайку (3), винт (4).
(Рис.2)

  Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на торец бампера под брызговик, переднюю на торец порога под пластиковую накладку.
  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами  (1,2), и гайкой М6 с шайбой (3,4) из комплекта поставки.
	
	
	[image: image6.wmf]
	(Рис.1)

  Выкрутить штатные саморезы (1,2), пластиковые гайки (3,4).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на торец бампера под брызговик, переднюю на торец порога под пластиковую накладку.

  Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами  (1,2), гайками М6 с шайбой (3,4) и саморезом (5) из комплекта поставки..

	[image: image7.wmf]
	
	
	
	[image: image8.wmf]
	

	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3,4) – гайка М6 TL018 с шайбой TL012.
	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3,4) – гайка М6 TL018 с шайбой TL012.
(5) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.


