	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA COROLLA (ПЕРЕДН., ПРАВ.)

NLL4815002
	
	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA COROLLA (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)
NLL4815001

	[image: image1.wmf]
	(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (5,6).

Демонтировать

пластиковые пистоны (1,2,3,4,7).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла. Заднюю часть заправить под брызговик, а переднюю на кромку бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), пластиковыми пистонами (1,7), а так же пластиковыми пистонами (2,3,4) и саморезом (8) из комплекта поставки.
	
	
	[image: image2.wmf]
	(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (5,6).

Демонтировать

пластиковые пистоны (1,2,3,4,7).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла. Заднюю часть заправить под брызговик, а переднюю на кромку бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (5,6), пластиковым пистоном (1,7), а так же пластиковыми пистонами (2,3,4) и саморезом (8) из комплекта поставки.

	[image: image3.wmf]
	
	
	
	[image: image4.wmf]
	

	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (2,3) – пластиковый пистон 6 мм. TL005.
                (4) – пластиковый пистон 6 мм. TL004.
               (8) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.

	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (2,3) – пластиковый пистон 6 мм. TL005.

                (4) – пластиковый пистон 6 мм. TL004.

               (8) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.



	
	
	
	

	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA COROLLA (ЗАДН., ЛЕВ.)

NLL4815003
	
	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA COROLLA (ЗАДН., ПРАВ.)

NLL4815004

	[image: image5.wmf]
	(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2), демонтировать пластиковые пистоны (3,4) и пластиковые гайки (5,6).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
  Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю часть кромки вывести на торец бампера под брызговик. Переднюю часть завести на торец порога под пластиковую защиту и брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайками (5,6), штатными саморезами (1,2) и пластиковыми пистонами (3,4).
	
	
	[image: image6.wmf]
	(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2), демонтировать пластиковые пистоны (3,4) и пластиковые гайки (5,6).
(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

  Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю часть кромки вывести на торец бампера под брызговик. Переднюю часть завести на торец порога под пластиковую защиту и брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайками (5,6), штатными саморезами (1,2) и пластиковыми пистонами (3,4).

	[image: image7.wmf]
	
	
	
	[image: image8.wmf]
	

	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – пластиковый пистон 6 мм. TL005.

               (5,6) – гайка М6 TL018 с шайбой d 6 мм. TL012

	
	
	Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – пластиковый пистон 6 мм. TL005.

               (5,6) – гайка М6 TL018 с шайбой d 6 мм. TL012




